年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程）竣工

环境保护验收报告

建设单位：贵州贵洪源生物科技有限公司

编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2019年1月

总 目 录

第一部分：年产10万吨生物有机肥生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分：年产10万吨生物有机肥生产线建设项目竣工环境保护验收意见

第三部分：其他说明事项

附件：

附件1  验收检测委托书

附件2  环评批复

附件3  变更申请

附件4  环境保护验收一览表

附件5  验收检测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  外环境关系图

附图3  监测布点图

附图4  环保设施及现场情况图

附图5  专家现场验收照片

第

一

部

份

年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程）竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：贵州贵洪源生物科技有限公司

编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2019年1月

建设单位法人代表：          （签章）

编制单位法人代表：          （签章）

项目负责：

报告编制：

建设单位：贵州贵洪源生物科技有限公司（盖章）                编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司（盖章）

电    话：                                                                   电    话：(0859)3293111

传    真：                                                                    传    真：(0859)3669368

邮    编： 562400                                                               邮    编： 562400

地    址：兴义市威舍镇猪场工业园区                                地    址：贵州省兴义市桔山办桔园村克玛山小区

目  录

表一  项目基本情况	1

表二  项目建设情况	4

表三  主要污染源、污染物处理和排放	8

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	11

表五  验收监测质量保证及质量控制	16

表六  验收监测内容及监测分析方法	17

表七  验收监测结果及评价	18

表八  验收监测结论	22

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	24

# 表一  项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 兴义市威舍镇猪场工业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 有机肥料及微生物肥料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产4万吨生物有机肥（一期工程） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产4万吨生物有机肥（一期工程） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月 | 开工建设时间 | 2018年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年4月 | 验收现场 监测时间 | 2018年11月17/18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 兴义市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 贵州贵洪源生物科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 3000 | 环保投资总概算（万元） | 65 | 比例 | 2.17％ |
| 实际总概算（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 64 | 比例 | 3.1% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。 （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日。 （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订。 （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实行。 （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订。 （6）《贵州省水污染防治条例》（2018年2月1日起实施）。 （7）《贵州省大气污染防治条例》（2016年9月1日起实施）。 （8）《贵州省环境噪声污染防治条例》（2016年9月1日起实施）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。 （2）国务院[2017]第682号国务院令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》。 （3）生态环境部公告[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染物影响类》2018年5月16日。 （4）环办[2015]113号《关于印发建设项目环境保护验收现场检查及审查要点的通知》。 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批意见 （1）《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目环境影响报告表》四川嘉盛裕环保工程有限公司，2017年12月。 （2）兴义市环境保护局关于对《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目环境影响报告表》的核准批复（市环核[2018]18号）。 4、其他相关文件 （1）年产10万吨生物有机肥生产线建设项目竣工环境保护验收检测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中二级标准限值见表1-1。 表1-1 大气污染物综合排放限值 单位：mg/m3 有组织废气; 污染物; 颗粒物. 二级标准限值; 120. 无组织废气; 污染物; 总悬浮颗粒物. 二级标准限值; 1.0. - 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二、表四标准限值见表1-2。 表1-2工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二、表四标准限值 有组织废气; 污染物; 颗粒物. 二级标准限值; 200mg/m3. 污染物; 二氧化硫. 二级标准限值; 850mg/m3. 3、《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值见表1-3。 表1-3 贵州省环境污染物排放标准表3标准限值 单位：mg/m3 污染物; 硫化氢; 氨. 二级标准限值; 0.05; 1.00. 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类限值见表1-4。 - 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |

# 表二  项目建设情况

1、工程基本情况 项目位于兴义市威舍镇猪场工业园区，总投资3000万元，环保投资65万元。项目占地面积约15亩，新建时产4—6吨生物有机肥生产线三条，形成年产10万吨生物有机肥的生产能力，实现废弃资源再生循环利用。一期建设时产5.56吨生物有机肥生产线1条，年产4万吨生物有机肥的生产能力，购置安装立式复合粉碎机、滚筒筛分机、自动配料、双轴搅拌机、圆盘喂料机、新型有机肥造粒机、双盘抛圆机、回转式烘干机、回转式冷却机、滚筒筛分机、回料粉碎机、回转式包膜机、颗粒全自动包装机等生产加工设备，配套环保消防设施设备及其他相关附属设施。项目总建筑面积为8000m2，其中：生产车间800m2，粉碎区550m2，发酵区1250m2，二次发酵区200m2，包装区200m2，机修区150m2，办公综合楼1000m2，员工宿舍、食堂1200m2；原料库1400m2，辅料库100m2，成品库800m2，其他附属设施350m2；厂区道路硬化1280m2，生态停车场1000m2，厂区绿化2520m2。项目于2017年12月开工建设，2018年4月竣工，于2018年4月投入试运行。设计职工30人，一期工程20人，3-5人厂区内食宿。 2、主要建设内容 主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容 工程分类; 项目名称; 建设规模; 实际建设情况. 主体工程; 生产厂房; 生产车间800m2，粉碎区550m2，发酵区1250m2，二次发酵区200m2，包装区200m2。; 与环评一致. 辅助 工程; 原料库; 1400m2; 与环评一致. 辅料库; 100m2; 与环评一致. 成品库; 800m2; 与环评一致. 其他附属设施; 350m2; 与环评一致. 厂区道路硬化; 1280m2; 与环评一致. 变配电室; 安装250KVA变压器; 与环评一致. 供水; 接入园区供水管网; 与环评一致. 办公生活设施; 综合楼; 建筑面积约1000m2; 与环评一致. 员工宿舍、食堂; 建筑面积约1200m2，砖混结构; 与环评一致. 环保工程; 化粪池; 10m3; 与环评一致. 生态停车场; 1000m2; 与环评一致. 厂区绿化; 2520m2; 与环评一致. 水幕除尘; 砖混结构，防渗; 与环评一致.

- 原辅材料消耗情况 原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 原辅材料消耗情况 项目; 名称; 年耗量（t/a）; 备注. 原辅材料; 猪粪; 75900; 从周围养殖场外购干猪粪，不在场区晾晒，入场直接进入原料暂存区备用. 秸秆等辅料; 22000; 外购，入场进入原料存放区加工，备用. 菌种; 1100; 外购带除臭功能的发酵菌种，袋装. 腐殖酸; 11000; 外购，镀锌铁桶包装，200kg/桶. 包装袋; 250万条; 外购. 能源; 新鲜水; 31480.4m3/a; 由场区内自备井供给. 生物质燃料; 672; 外购. 电; 90万KWh; 安装250KVA变压器. - 水平衡 新 鲜 水 生产用水 化粪池 71.9 损失：0.18 生活用水 烟气除尘用水 1.2 64.42 2.5 部分蒸发损失 66.67 3.78 蒸发损失、产品带走 处理回用 餐饮废水交由回收公司处置 绿化用水 全部蒸发、地渗损失 3.78 2.25 0.25 项目水平衡见图2-1。 图2-1项目水平衡图（单位：t/a） - 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） ①工艺流程 项目生产工艺流程图及产污位置见图2-2。 烘干 合格 辅料（秸秆、壳糠、糟渣、饼粕、草炭） 畜禽粪便 破碎 比例混合 一次发酵 接种 添加菌种 二次陈化 破碎 筛分 包装 搅拌复配 加入N、P、K 造粒 噪声、粉尘 入库 冷却 破碎 不合格 臭气 臭气 噪声、粉尘 噪声、臭气、粉尘 噪声、粉尘 废气 噪声、粉尘 臭气 噪声、臭气 臭气 图2-2 项目生产工艺流程图及产污位置图 ②工艺流程说明 本项目生产有机肥的原材料主要有畜禽粪便、秸秆、壳糠、糟渣、饼粕、草炭等废弃物。秸秆等分别破碎；按比例与粪便混合搅拌；进入发酵区，经过一次发酵；加入菌种进行二次陈化堆放，将其中的粗纤维进行分解，消除畜禽粪便的臭味。 将完成二次陈化堆放过程的发酵物料粉碎，进入混合搅拌系统，根据配方，将氮、磷、钾和其他一些微量元素均加入混合搅拌系统，开始搅拌。 将混合后的物料输送入造粒系统，成粒经烘干机后进入冷却系统，将物料将至常温后开始筛分，符合要求的粒进入包膜机包裹涂膜后开始包装，不符合要求的粒经粉碎机粉碎后重新回到造粒系统，继续造粒。成品自动包装，入库。

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放

1、废水 本项目采用雨污分流，雨水经雨水收集系统进入厂外的排洪沟，污水经收集处理后回用。 本项目生产中造粒过程用水全部进入产品，因此无生产性废水产生，废水主要为生活污水。主要包括粪尿水和食堂废水，粪尿水经化粪池处理后定期清掏用作有机肥原料，不外排。 烟气除尘废水循环使用，定期更换，回用于发酵生产补水，不外排。 本项目四周设置雨水管网，整个生产车间采用整体封闭彩钢瓦结构，彩钢瓦设置排水系统，经场地雨水管网，排入厂区外的排水沟。 2、废气 （1）恶臭气体 本项目产生的恶臭气体采取的措施为：整个生产车间采用封闭式，包括原料暂存区、发酵槽、破碎区、筛分区、造粒区，均采用彩钢瓦结构，各个区域相对独立封闭，各区域上方设置通风口；在原料暂存区和配套建设高压雾化喷淋系统，喷洒生物除臭剂，在发酵过程中加入带除臭功能的发酵菌种，项目场区周围种植乔木及灌木。 化粪池恶臭污染物为有机物分解产生氨和硫化氢等物质，产生量较少，属无组织排放，采用地埋式，周围种植绿化，对周围环境影响较小。 （2）秸秆等辅料粉碎工序产生的颗粒物 本项目年用秸秆等辅料22000t，在密闭的原料存放区进行粉碎加工，此工序有颗粒物产生。产生的颗粒物由集气罩收集后通过密闭管道进入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）。 此过程未被集气罩收集的颗粒物呈无组织排放，该车间为密闭结构，通过自然沉降，颗粒物从窗口逸出后，到达场界处无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。 （3）肥料破碎和筛分工序产生颗粒物 本项目经二次发酵后的物料通过皮带输送进入破碎工序制成颗粒，在破碎和筛分过程会有颗粒物产生。由于发酵好的粪便含水率在25%左右，为半湿状，故破碎和筛分过程产生的颗粒物较少，呈无组织排放。通过将设备安装在车间内，安装排风扇、经空气稀释后，到达场界处无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。 （4）烘干设备产生的烟气 本项目生物质产生的烟气采用旋风除尘+水帘除尘+25米烟囱排放措施后满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二、表四标准限值要求（已作变更，变更内容见附件），通过25m烟囱排放（烟囱周围半径200m距离内有建筑时，烟囱高度满足“高出最高建筑物3m以上”）。 - 噪声 本项目投入运行后，生产过程中使用机械设备较多，噪声源主要项目营运期噪声主要来源于搅拌机、粉碎机、低温干燥机、筛分机、造粒机、风机、冷却塔等设备噪声等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A）。 项目选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。同时优化生产设备布局，强噪声设备均放置在封闭的车间内，车间采取实体围墙，粉碎机、搅拌机等加装减震垫，风机、泵类加装消声器。其他产噪设备加设减振基础或减振垫等。采取以上措施后，噪声可减少25～30 dB（A）。合理安排工作时间，夜间不进行粉碎、搅拌等工序。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要为筛分过程中产生的大颗粒肥料、炉渣、废弃包装袋、生活垃圾。 本项目筛分过程中产生的大颗粒肥料全部返回造粒机重新造粒，不外排。炉渣经收集后作为有机肥生产原料，不外排。废弃包装袋经收集后返回厂家回收利用。生活垃圾采取集中堆放，统一清运的方式定期运送至当地政府指定的生活垃圾堆放场处置。

# 表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论（摘抄） （1）水环境影响 本项目采用雨污分流，雨水经雨水收集系统进入厂外的排洪沟，污水经收集处理后回用。 本项目生产中造粒过程用水全部进入产品，因此无生产性废水产生，废水主要为生活污水。主要包括粪尿水和食堂废水，粪尿水经化粪池处理后定期清掏用作有机肥原料；食堂餐饮废水收集后交由相关公司回收处理，不外排。 烟气除尘废水循环使用，定期更换，回用于发酵生产补水，不外排。 本项目四周设置雨水管网，整个生产车间采用整体封闭彩钢瓦结构，彩钢瓦设置排水系统，经场地雨水管网，排入厂区外的排洪沟。 因此，本项目产生的废水不会对周围地表水环境产生明显影响。 （2）大气环境影响 ①恶臭气体的产生工序及源强 本项目所用的粪便不储存，采用专用车辆到各个养殖场定时回收畜禽粪便，以免对道路路面形成二次污染，将回收的畜禽粪便通过车辆直接运输到厂房，立即投入到混合配料工序。因此本项目恶臭气体主要产生于在粪便的配料、发酵等工序。 本项目产生的恶臭气体采取的措施为：整个生产车间采用封闭式，包括原料暂存区、发酵槽、破碎区、筛分区、造粒区，均采用彩钢瓦结构，各个区域相对独立封闭，各区域上方设置通风口；在原料暂存区和配套建设高压雾化喷淋系统，喷洒生物除臭剂，在发酵过程中加入带除臭功能的发酵菌种，项目场区周围种植乔木及灌木。通过类比“石家庄市希星肥业科技有限公司新增年产15万吨有机肥项目”中相关数据得出，本项目产生的NH3、H2S能够满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864—2013）中表4排放标准的要求（NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.05 mg/m3）。 本项目拟设置的卫生防护距离为以原料库和发酵区为中心100m范围内。经实地踏勘，该控制范围内无人群聚居区、学校、医院等环境敏感点分布。因此能满足卫生防护距离的要求，对周边环境影响小。环评要求：该卫生防护距离内禁止新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 ②秸秆等辅料粉碎工序产生的颗粒物 本项目年用秸秆等辅料22000t，在密闭的原料存放区进行粉碎加工，此工序有颗粒物产生。产生的颗粒物由集气罩收集后通过密闭管道进入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）。 此过程未被集气罩收集的颗粒物呈无组织排放，该车间为密闭结构，通过自然沉降，颗粒物从窗口逸出后，到达场界处无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。 ③肥料破碎和筛分工序产生颗粒物 本项目经二次发酵后的物料通过皮带输送进入破碎工序制成颗粒，在破碎和筛分过程会有颗粒物产生。由于发酵好的粪便含水率在25%左右，为半湿状，故破碎和筛分过程产生的颗粒物较少，呈无组织排放。通过将设备安装在车间内，安装排风扇、经空气稀释后，到达场界处无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m³的要求。 ④烘干设备产生的锅炉烟气 本项目烘干过程采用热风炉供热，项目配置1台1.5t/h热风炉，采用成型生物质燃料，锅炉每天运行时间为24小时，年运行100天。生物质锅炉主要产生烟尘、SO2和氮氧化物。 本项目生物质产生的烟气采用旋风除尘+水幕除尘+25米烟囱排放措施，旋风除尘效率60%，水幕除尘效率87%，二氧化硫、氮氧化物基本无去除效率。除尘器的风机风量为15400m3/h。 项目外排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求（颗粒物：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOX：300mg/m3）。烟囱高度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求，即≥25m（烟囱周围半径200m距离内有建筑时，烟囱高度满足“高出最高建筑物3m以上”）。 ⑤食堂产生的饮食烟油 油烟废气主要是烹制含油食物时产生，经抽油烟机过滤后去除率可达80%，排放浓度为1.13mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型排放标准限值（最高允许排放浓度2mg/m3），饮食烟油对外环境影响较小。 ⑥化粪池臭气 化粪池恶臭污染物为有机物分解产生NH3和H2S等物质，产生量较少，属无组织排放，采用地埋式，周围种植绿化，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响 本项目投入运行后，生产过程中使用机械设备较多，噪声源主要项目营运期噪声主要来源于搅拌机、粉碎机、低温干燥机、筛分机、造粒机、风机、冷却塔等设备噪声等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A）。 环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，尽量选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。同时优化生产设备布局，强噪声设备均放置在封闭的车间内，车间采取实体围墙，粉碎机、搅拌机等加装减震垫，风机、泵类加装消声器。其他产噪设备加设减振基础或减振垫等。采取以上措施后，噪声可减少25～30 dB（A）。同时要求企业注意合理安排工作时间，夜间不得进行粉碎、搅拌等工序。 因此，在落实环评所提出的防治措施后，本项目运营期设备噪声不会对周围环境造成明显的影响。 （4）固体废物影响 本项目产生的固体废物主要为筛分过程中产生的大颗粒肥料、炉渣、废弃包装袋、生活垃圾。 本项目筛分过程中产生的大颗粒肥料全部返回造粒机重新造粒，不外排。炉渣经收集后作为有机肥生产原料，不外排。废弃包装袋经收集后返回厂家回收利用。生活垃圾采取集中堆放，统一清运的方式定期运送至当地政府指定的生活垃圾堆放场处置。 因此，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生较大影响。 （5）达标排放 本工程运营后的污染物主要是臭气、粉尘、锅炉烟气、烟尘、SO2、油烟废气、生活污水、炉渣、大颗粒肥料、废弃包装袋、生活垃圾、噪声等，污染物均能够实现达标排放要求，对外环境基本不存在污染影响问题。 综上所述，本工程建成运营后，各类污染物经过处理后均能够实现达标排放，对周围环境影响不大。 （6）总量控制 本项目大气污染物排放主要为原料暂存区、粪便发酵槽、配料产生的恶臭气体；秸秆等辅料粉碎工序、肥料破碎和筛分工序产生的颗粒物；烘干设备产生的锅炉烟气；食堂产生的饮食烟油。 烘干设备产生的锅炉烟气采用旋风除尘+水幕除尘处理后排放，二氧化硫排放量为0.457/a，氮氧化物排放量为0.685t/a。 建议申请大气污染物总量控制指标为二氧化硫：0.457t/a，氮氧化物：0.685t/a。 本项目水污染物主要是生活废水、食堂餐饮废水，生活废水经化粪池处理后定期清掏用作有机肥原料，食堂餐饮废水收集后交由相关公司回收处理。本项目废水不外排。因此废水不设总量控制指标。 （7）环境风险 由环境影响分析章可知，本项目营运期可能产生一定的风险影响，但概率极小，采取预防措施后对环境影响不大。本项目风险水平是可以接受的。 （8）清洁生产 拟建项目利用有机废弃物作原料，符合清洁生产政策，从原料、产品、资源、污染物产生等指标方面均体现了较高的清洁生产水平。 （9）评价结论 贵州贵洪源生物科技有限公司在威舍猪场工业园区建设年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程），符合国家产业政策，基本符合园区企业转型要求，在严格执行环境影响报告表和工程设计提出的各项污染物防治措施和生态保护措施，保证环保设施正常运转的条件下，从环保角度来看，拟建项目的建设运营是可行的。 2、建设项目环境影响报告表核准批复（摘抄） （1）认真落实环保“三同时”制度，环保设施必须纳入施工合同，保证环保建设进度和资金。 （2）《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新向我局报批《报告表》。本批复自下达之日起5年方决定开工建设，须报我局重新审核《报告表》。 （3）建设项目竣工后，你公司应自行组织环境保护竣工验收，验收结果向社会公开，并在环保部网站上备案。 （4）总量控制。依据《报告表》评估结论，该项目大气污染物总量指标为二氧化硫：0.457t/a，氮氧化物：0.685t/a。 （5）主动接受监督。你公司应主动接受各级环保部门的监督检查。该项目是日常环境监督管理工作由兴义市环境保护局负责。

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 本项目无污水外排，故未对污水进行监测，所以无水质监测分析质量控制。 2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 仪器经过计量部门鉴定合格并在有效期内；监测过程中的质量保证措施按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）要求进行。样品测定采用质控样控制，控制结果均在允许误差范围内，检测数据受控，质控结果见表5-1。 表2质控检测结果 质控指标; 质控方式; 编号; 单位; 检测结果; 标准浓度; 质控情况. 氨（气样）; 质控样; 2005107; mg/L; 1.77; 1.78±0.07; 合格. 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质量控制按国家环境保护局《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008 中有关规定进行。具体要求是：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的误差不大于0.5dB。 4、监测人员持证上岗，监测数据严格执行三级审核制度

# 表六  验收监测内容及监测分析方法

1、验收监测内容 验收监测内容见表6-1。 表6-1 验收监测内容 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织排放废气; 有组织排放颗粒物; 原料燃料破碎机布袋收尘器进、出口; 颗粒物; 连续监测2天，每天连续 采样3次。. 有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 烘干设备产生的烟气旋风除尘器加水幕除尘器出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续监测2天，每天连续 采样3次。. 无组织排放废气; 无组织排放颗粒物、硫化氢、氨; 厂界上风向10m处布设1个点，下风向10m范围内3个点。; 总悬浮颗粒物、硫化氢、氨; 连续采样2天，每天采样 4次，每次采样1小时， 每隔2小时采样一次. 噪声; 厂界 噪声; 厂界外1米处东、南、西、北，各设置1个点; 厂界噪声; 连续测量2天，每天昼、 夜间各测量1次，每次测 量10min. 2、监测分析方法 监测分析方法见表6-2。 表6-2 监测分析方法 类别; 检测项目; 分析方法; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）; ——. 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定定点位电解法HJ57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气氮氧化物的测定定点位电解法HJ693-2014; 3mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. 硫化氢; 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》; 0.001mg/m3. 氨; 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 噪声; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

# 表七  验收监测结果及评价

1、验收监测期间生产工况记录 贵州贵洪源生物科技有限公司年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程），设计日生产133.3吨，验收期间日生产100吨，在验收检测期间环保设备和环保设施运行正常。 2、验收监测结果（由附件4摘录） 1、烘干炉废气处理设施出口检测结果见表7-1。 2、原料燃料破碎机布袋除尘器进、出口检测结果见表7-2。 3、厂界无组织废气检测结果7-3。 4、厂界噪声测量结果见表7-4。 表3 烘干炉废气处理设施出口检测结果 监测 点位; 监测项目; 单位; 检测结果. 2018年11月17日; 2018年11月18日; 均值; 标准限值; 达标情况. 烘干炉废气处理设施出口; 烟气流量; m3/h; 5377; 4995; 4953; 5010; 5072; 5103; 5085; ——; ——. 标干流量; m3/h; 3393; 3155; 3130; 3167; 3206; 3228; 3213; ——; ——. 平均烟温; ℃; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; ——; ——. 平均流速; m/s; 30.4; 28.3; 28.0; 28.4; 28.7; 28.9; 28.8; ——; ——. 含氧量; %; 19.9; 20.0; 20.7; 20.7; 20.5; 20.2; 20.3; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 15.4; 15.3; 5.4; 3.5; 7.0; 8.7; 9.2; ——; ——. 烟尘折算浓度; mg/m3; 177.8; 195.5; 194.0; 170.6; 178.8; 133.9; 175.1; ——; ——. 烟尘最高浓度; mg/m3; 195.5; 200; 达标. 烟尘排放; kg/h; 0.1; 0.6; 0.6; 0.5; 0.6; 0.4; 0.5; ——; ——. 二氧化硫浓度; mg/m3; 10; ND; ND; ND; ND; ND; 4; ——; ——. 二氧化硫 折算浓度; mg/m3; 123; ND; ND; ND; ND; ND; 23; ——; ——. 二氧化硫最高浓度; mg/m3; 123; 850; 达标. 二氧化硫排放; kg/h; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0; 0.007; ——; ——. 氮氧化物浓度; mg/m3; 34; 2; 22; ND; 27; 24; 19; ——; ——. 氮氧化物 折算浓度; mg/m3; 396; 25; 823; ND; 696; 376; 386; ——; ——. 氮氧化物排放; kg/h; 0.12; 0.01; 0.07; 0; 0.09; 0.08; 0.06; ——; ——. 备注：1、ND表示低于方法检出限。检出限值：二氧化硫为3mg/m3、氮氧化物为3mg/m3。 2、ND参与计算均值时以方法检出限计。 3、颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值。. 由表7-1监测结果可知，烘干炉废气处理设施出口检测结果颗粒物、二氧化硫浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值要求。

表7-2 原料燃料破碎机布袋除尘器进、出口检测结果 检测 点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 2018年11月17日; 2018年11月18日; 均值; 标准 限值; 达标 情况. 布袋除尘器进口; 烟气流量; m3/h; 1905; 1889; 1883; 1881; 1889; 1903; 1892; ——; ——. 标干流量; m3/h; 1454; 1433; 1426; 1421; 1422; 1421; 1429; ——; ——. 烟温; ℃; 20; 22; 22; 23; 24; 26; 23; ——; ——. 平均流速; m/s; 16.8; 16.7; 16.7; 16.6; 16.7; 16.8; 16.7; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 126.9; 131.6; 138.8; 142.1; 135.9; 119.9; 132.5; ——; ——. 烟尘排放; kg/h; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2; ——; ——. 布袋除尘器出口; 烟气流量; m3/h; 3416; 3398; 3354; 3383; 3387; 3379; 3386; ——; ——. 标干流量; m3/h; 2525; 2510; 2478; 2497; 2499; 2490; 2499; ——; ——. 烟温; ℃; 30; 30; 30; 30; 30; 31; 30; ——; ——. 平均流速; m/s; 30.2; 30.0; 29.7; 29.9; 29.9; 29.9; 29.9; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 36.9; 38.5; 31.8; 34.4; 30.5; 26.8; 33.2; ——; ——. 烟尘最高浓度; mg/m3; 38.5; 120; 达标. 烟尘排放; kg/h; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 3.5; 达标. 由表7-2监测结果可知，原料燃料破碎机布袋除尘器出口检测结果颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

表7-3 厂界无组织废气检测结果 采样 点位; 采样日期; 采样 时段; 压力kPa; 温度 ℃; 风向; 风速m/s; 硫化氢（mg/m³）; 氨（mg/m³）; 颗粒物（mg/m³）. 小时值; 最高浓度; 小时值; 最高浓度; 小时值; 最高浓度. 门卫旁G1; 11月17日; 9:00; 86.6; 16.3; S; 0.8; 0.001; 0.004; 0.11; 0.11; 0.106; 0.383. 11:00; 86.3; 18.2; S; 1.0; 0.002; 0.05; 0.304. 13:00; 86.1; 19.3; SE; 1.0; 0.004; 0.03; 0.375. 15:00; 86.2; 16.2; SE; 0.6; 0.003; 0.06; 0.319. 11月18日; 9:00; 87.0; 14.1; SE; 1.0; 0.001; 0.07; 0.292. 11:00; 86.9; 15.4; SE; 1.0; 0.002; 0.08; 0.383. 13:00; 86.6; 16.3; S; 0.8; 0.003; 0.05; 0.146. 15:00; 86.8; 15.6; S; 0.8; 0.002; 0.09; 0.187. 办公室旁G2; 11月17日; 9:00; 86.6; 16.4; S; 0.8; 0.003; 0.004; 0.12; 0.12; 0.340; 0.340. 11:00; 86.3; 18.2; SE; 1.0; 0.004; 0.06; 0.196. 13:00; 86.2; 19.2; S; 1.0; 0.004; 0.08; 0.170. 15:00; 86.2; 16.2; SE; 0.8; 0.003; 0.09; 0.229. 11月18日; 9:00; 86.9; 14.1; SE; 0.6; 0.003; 0.07; 0.292. 11:00; 86.8; 15.5; SE; 1.0; 0.003; 0.10; 0.234. 13:00; 86.4; 16.3; SE; 1.0; 0.004; 0.11; 0.167. 15:00; 86.7; 15.6; S; 0.8; 0.004; 0.07; 0.271. 厂界西G3; 11月17日; 9:00; 86.4; 16.6; S; 0.8; 0.003; 0.008; 0.16; 0.16; 0.313; 0.333. 11:00; 86.3; 18.2; S; 0.8; 0.008; 0.07; 0.333. 13:00; 86.0; 20.1; SE; 1.0; 0.006; 0.10; 0.319. 15:00; 86.2; 16.2; SE; 1.0; 0.004; 0.11; 0.298. 11月18日; 9:00; 86.9; 14.2; SE; 0.8; 0.002; 0.11; 0.313. 11:00; 86.8; 15.4; SE; 0.8; 0.006; 0.07; 0.319. 13:00; 86.4; 16.3; SE; 1.0; 0.005; 0.07; 0.213. 15:00; 86.8; 15.7; S; 0.6; 0.004; 0.11; 0.261. 厂界南G4; 11月17日; 9:00; 86.6; 16.3; S; 0.8; 0.002; 0.005; 0.12; 0.26; 0.229; 0.362. 11:00; 86.2; 18.4; S; 1.0; 0.005; 0.16; 0.354. 13:00; 86.1; 19.2; SE; 1.0; 0.005; 0.26; 0.255. 15:00; 86.6; 16.4; SE; 0.8; 0.003; 0.20; 0.333. 11月18日; 9:00; 87.0; 14.1; S; 1.0; 0.002; 0.11; 0.188. 11:00; 86.9; 15.4; SE; 0.8; 0.003; 0.15; 0.255. 13:00; 86.4; 16.6; SE; 0.9; 0.004; 0.12; 0.362. 15:00; 86.7; 15.6; SE; 1.0; 0.003; 0.13; 0.229. 硫化氢和氨执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值，颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值; 标准限值; 0.05; 1.0; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表7-3监测结果可知：厂界无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

表7-4 厂界噪声测量结果 单位：dB(A) 编号; 检测点位; 测量日期. 11月17日; 11月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东; 61.7; 46.1; 53.7; 51.8. N2; 厂界南; 59.4; 53.0; 59.6; 49.6. N3; 厂界西; 64.3; 46.9; 62.9; 47.7. N4; 厂界北; 55.9; 47.9; 58.7; 43.1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由表7-4监测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

# 表八  验收监测结论

1、环保设施处理效率监测结果 （1）原料破碎机布袋除尘器处理效率 原料破碎机布袋除尘器进口日均排放速率为0.2kg/h，布袋除尘器出口日均排放速率为0.1kg/h，除尘效率为50%。项目环境影响报告表要求布袋除尘器效率为98%，未达到环境影响评价报告表要求。环评预测颗粒物产生浓度为3704mg/m3，实际颗粒物产生浓度为132.5mg/m3，因进口浓度过低，故除尘效率达不到环评要求。 （2）烘干炉废气处理设施进口不具备检测条件。故不对烘干炉废气处理设施处理效率进行监测。 2、污染物排放监测结果 （1）有组织排放废气 ①烘干炉废气 由表7-1监测结果可知，烘干炉废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值要求。 ②原料破碎机废气 由表7-2监测结果可知，原料燃料破碎机布袋除尘器出口颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 （2）无组织排放废气 由表7-3监测结果可知，厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 （3）恶臭 由表7-3监测结果可知，厂界周边无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。 （4）噪声 由表7-4监测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要为筛分过程中产生的大颗粒肥料、炉渣、废弃包装袋、生活垃圾。 本项目筛分过程中产生的大颗粒肥料全部返回造粒机重新造粒，不外排。炉渣经收集后作为有机肥生产原料，不外排。废弃包装袋经收集后返回厂家回收利用。生活垃圾采取集中堆放，统一清运的方式定期运送至当地政府指定的生活垃圾堆放场处置。 3、污染物排放总量核算 年产10万吨生物有机肥生产线建设项目总量控制指标为二氧化硫：0.457t/a、氮氧化物：240.14t/a。一期工程年产4万吨生物有机肥生产线占总产量40%。 根据监测结果，按照年生产300天计，一期工程年产4万吨生物有机肥生产线二氧化硫的排放量为0.0168t/a，氮氧化物0.144t/a，一期工程年产4万吨生物有机肥生产线二氧化硫排放量占总项目总量控制指标的3.7%，氮氧化物排放量占总项目总量控制指标的0.06%。一期工程污染物排放量低于总量控制指标的40%。 一期工程年产4万吨生物有机肥生产线氮氧化物、二氧化硫总量控制满足环境影响报告书（表）及审批部门审批决定规定的总量控制指标要求。 4、工程建设对环境的影响 项目有组织排放废气、无组织排放废气及厂界噪声符合相应排放标准限值要求；生活污水不外排；固体废物妥善处置。本项目建设对周边环境影响较小。 附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 |  | 项目名称 |  | 年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程） |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | —— |  |  | 建设地点 |  | 兴义市威舍镇猪场工业园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业类别（分类管理名录） |  | 有机肥料及微生物肥料制造C-2625 |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | N：25.202248° E：104.876102° |  |
|  |  | 设计生产能力 |  | 年产4万吨生物有机肥（一期工程） |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产4万吨生物有机肥（一期工程） |  |  | 环评单位 |  | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | 环评文件审批机关 |  | 兴义市环境保护局 |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 市环核[2018]18号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  |  | 开工日期 |  | 2018年 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2018年 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | - |  |  |  |
|  |  | 环保设施设计单位 |  | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  | 本工程排污 许可证编号 |  | - |  |  |  |
|  |  | 验收单位 |  | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 贵州省洪鑫环境检测服务有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  |  | 投资总概算（万元） |  | 3000 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 65 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.17％ |  |  |  |
|  |  | 实际总投资（万元） |  | 2000 |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 64 |  |  | 所占比例（%） |  | 3.1% |  |  |  |
|  |  | 废水治理（万元） |  | 1.2 | 废气治理 （万元） | 49 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 10 | 其他（万元） |  | - |
|  |  | 新增废水处理设施能力 |  | 无 |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 无 |  |  | 年平均工作时 |  | 300 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 贵州贵洪源生物科技有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年11~12月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量 控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 悬浮物 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 化学需氧量 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 石油类 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 动植物油 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 氨氮 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 废气 |  |  | - | - | - | 1370.88 | 0 |  |  | 1370.88 |  | - | - | 1370.88 | - |  | 0 |  | 0 |
|  | 二氧化硫 |  |  | - | 23 | 850 | 0.0168 | 0 |  |  | 0.0168 |  | 0.457 | - | 0.0168 | 0.457 |  | - |  | - |
|  | 颗粒物 |  |  | - | 175.1 | 200 | 1.2 | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  |  |  | - | 33.2 | 120 | 0.48 | 0.24 |  |  | 0.24 |  | - | - | 0.24 | - |  | - |  | -0.24 |
|  | 氮氧化物 |  |  | - | 376 | - | 0.144 | 0 |  |  | 0.144 |  | 0.685 | - | 0.144 | 0.685 |  | 0 |  | - |
|  | 工业固体废物 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；水污染物排放量——kg/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——mg/m3；废气污染物排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年

第

二

部

- 分

- 年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程）竣工

- 环境保护验收意见

2019年1月10日，贵州贵洪源生物科技有限公司，根据《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于兴义市威舍镇猪场工业园区，总投资3000万元，环保投资65万元。项目占地面积约15亩，新建时产4—6吨生物有机肥生产线三条，形成年产10万吨生物有机肥的生产能力，实现废弃资源再生循环利用。一期建设年产5.56吨生物有机肥生产线1条，年产4万吨生物有机肥的生产能力，购置安装立式复合粉碎机、滚筒筛分机、自动配料、双轴搅拌机、圆盘喂料机、新型有机肥造粒机、双盘抛圆机、回转式烘干机、回转式冷却机、滚筒筛分机、回料粉碎机、回转式包膜机、颗粒全自动包装机等生产加工设备，配套环保消防设施设备及其他相关附属设施。项目总建筑面积为8000m2，其中：生产车间800m2，粉碎区550m2，发酵区1250m2，二次发酵区200m2，包装区200m2，机修区150m2，办公综合楼1000m2，员工宿舍、食堂1200m2；原料库1400m2，辅料库100m2，成品库800m2，其他附属设施350m2；厂区道路硬化1280m2，生态停车场1000m2，厂区绿化2520m2。项目于2017年12月开工建设，2018年4月竣工，于2018年4月投入试运行。设计职工30人，一期工程20人，3-5人厂区内食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年12月，委托四川嘉盛裕环保工程有限公司编制完成《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目环境影响报告表》，2018年2月取得兴义市环境保护局关于对《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目环境影响报告表》的核准批复（市环核[2018]18号）。项目于2017年开工建设，2018年竣工，主体工程与配套环保工程同时设计，同时施工，同时投产使用，符合环保“三同时”。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资概算3000万，环保总概算65万，占比2.17%；项目分两期建设，一期工程已完工，二期建设未建设，实际（一期工程）总投资2000万，实际环保总投资64万，占比3.1%。本项目实际投资与概算投资相差较大。

（四）验收范围

1、与本建设项目一期工程有关的环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

2、环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

二、工程变动情况

本项目于2018年11月10日申请对烘干炉废气执行标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）变更为《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。2018年12月3日获兴义市环境保护局同意。

本项目除变更内容外，其余内容基本按照环评报告表及其批复要求建设，建设项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目生产中造粒过程用水全部进入产品，因此无生产性废水产生，废水主要为生活污水。主要包括粪尿水和食堂废水，粪尿水经化粪池处理后定期清掏用作有机肥原料，食不外排。烟气除尘废水循环使用，定期更换，回用于发酵生产补水，不外排。项目四周设置雨水管网，整个生产车间采用整体封闭彩钢瓦结构，彩钢瓦设置排水系统，经场地雨水管网，排入厂区外的排水沟。

2、废气

（1）恶臭气体

本项目产生的恶臭气体采取的措施为：整个生产车间采用封闭式，包括原料暂存区、发酵槽、破碎区、筛分区、造粒区，均采用彩钢瓦结构，各个区域相对独立封闭，各区域上方设置通风口；在原料暂存区和配套建设高压雾化喷淋系统，喷洒生物除臭剂，在发酵过程中加入带除臭功能的发酵菌种，项目场区周围种植乔木及灌木。化粪池恶臭污染物为有机物分解产生氨和硫化氢等物质，产生量较少，属无组织排放，采用地埋式，周围种植绿化，对周围环境影响较小。

（2）秸秆等辅料粉碎工序产生的颗粒物

本项目年用秸秆等辅料22000t，在密闭的原料存放区进行粉碎加工，此工序有颗粒物产生。产生的颗粒物由集气罩收集后通过密闭管道进入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（最高允许排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h）。此过程未被集气罩收集的颗粒物呈无组织排放，该车间为密闭结构，通过自然沉降，颗粒物从窗口逸出后，到达场界处无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。

（3）肥料破碎和筛分工序产生颗粒物

本项目经二次发酵后的物料通过皮带输送进入破碎工序制成颗粒，在破碎和筛分过程会有颗粒物产生。由于发酵好的粪便含水率在25%左右，为半湿状，故破碎和筛分过程产生的颗粒物较少，呈无组织排放。通过将设备安装在车间内，安装排风扇、经空气稀释后，到达场界处无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。

（4）烘干设备产生的烟气

本项目生物质产生的烟气采用旋风除尘+水帘除尘+25米烟囱排放措施后满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表二、表四标准限值要求（已做变更，变更内容见附件），通过25m烟囱排放（烟囱周围半径200m距离内有建筑时，烟囱高度满足“高出最高建筑物3m以上”）。

3、噪声

本项目投入运行后，生产过程中使用机械设备较多，噪声源主要项目营运期噪声主要来源于搅拌机、粉碎机、低温干燥机、筛分机、造粒机、风机、冷却塔等设备噪声等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A）。选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。优化生产设备布局，强噪声设备均放置在封闭的车间内，车间采取实体围墙，粉碎机、搅拌机等加装减震垫，风机、泵类加装消声器。其他产噪设备加设减振基础或减振垫等。采取以上措施后，噪声可减少25～30dB（A）。同时合理安排工作时间，夜间不进行粉碎、搅拌等工序。

4、固体废物

本项目筛分过程中产生的大颗粒肥料全部返回造粒机重新造粒，不外排。炉渣经收集后作为有机肥生产原料，不外排。废弃包装袋经收集后返回厂家回收利用。生活垃圾采取集中堆放，统一清运的方式定期运送至当地政府指定的生活垃圾堆放场处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

（1）原料破碎机布袋除尘器处理效率

原料破碎机布袋除尘器进口日均排放速率为0.2kg/h，布袋除尘器出口日均排放速率为0.1kg/h，除尘效率为50%。项目环境影响报告表要求布袋除尘器效率为98%，未达到环境影响评价报告表要求。环评预测颗粒物产生浓度为3704mg/m3，实际颗粒物产生浓度为132.5mg/m3，因进口浓度过低，故除尘效率达不到环评要求。

- 烘干炉废气处理设施进口不具备检测条件。故不对烘干炉废气处理设施处理效率进行监测。

- （二）污染物排放情况

（1）有组织排放废气：①烘干炉废气，由表7-1监测结果可知，烘干炉废气处理设施出口检测结果颗粒物、二氧化硫浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准限值要求。②原料破碎废气，由表7-2监测结果可知，原料燃料破碎机布袋除尘器出口检测结果颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

（2）无组织排放废气：由表7-3监测结果可知，厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

（3）恶臭：由表7-3监测结果可知，厂界周边无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。

（4）噪声：由表7-4监测结果可知，项目边界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

（5）固体废物：本项目筛分过程中产生的大颗粒肥料全部返回造粒机重新造粒，不外排。炉渣经收集后作为有机肥生产原料，不外排。废弃包装袋经收集后返回厂家回收利用。生活垃圾采取集中堆放，统一清运的方式定期运送至当地政府指定的生活垃圾堆放场处置。

（6）污染物排放总量核算：年产10万吨生物有机肥生产线建设项目总量控制指标为二氧化硫：0.457t/a、氮氧化物：240.14t/a。一期工程年产4万吨生物有机肥生产线占总产量40%。根据监测结果，按照年生产300天计，一期工程年产4万吨生物有机肥生产线二氧化硫的排放量为0.0168t/a，氮氧化物0.144t/a，一期工程年产4万吨生物有机肥生产线二氧化硫排放量占总项目总量控制指标的3.7%，氮氧化物排放量占总项目总量控制指标的0.06%。一期工程污染物排放量低于总量控制指标的40%。一期工程年产4万吨生物有机肥生产线氮氧化物、二氧化硫总量控制满足环境影响报告书（表）及审批部门审批决定规定的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

项目有组织排放废气、无组织排放废气及厂界噪声符合相应排放标准限值要求；项目无生产废水产生，生活污水不外排；固体废物妥善处置。故本项目建设对周边环境影响较小。

六、验收结论

年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程），按照环境影响报告表及批复的要求，环保措施落实情况较好。项目采取有效的环境保护措施，污染物达标排放，对周边环境质量影响较小。根据本项目竣工环境保护验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，符合验收要求。验收组认为，本建设项目竣工环境保护验收合格。

- 后续要求

- 加强污染防治处理设施运行管理，避免污染物超标排放。

- 2、发酵车间侧壁有一处未封闭，按环保验收一览表要求，应实施全封闭。

八、验收人员信息

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系电话/身份证号码 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设单位 |
| 龚振江 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985953683 |  | 专 家 |
|  |  |  | 52232119580506041X |  |  |
| 曹环礼 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985998682 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321195408200415 |  |  |
| 刘国华 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985960958 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321196311040464 |  |  |
| 刘顺泽 | 贵州省洪鑫 环境检测服务有限公司 | 技术员 | 18585906871 |  | 监测单位 |
|  |  |  | 522321199103104017 |  |  |

备注：①第一行填写验收负责人（建设单位）。

②环保设施设计和施工均为单位建设单位。

建设单位盖章：贵州贵洪源生物科技有限公司

2019年1月10日

第

三

部

分

其他说明事项

- 环境保护设计、施工和验收过程简况

- 设计简况

年产10万吨生物有机肥生产线建设项目（一期工程）的环境保护设施已纳入初步设计，环境保护设施的设计基本符合环境保护设计规范的要求并编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

- 施工简况

本项目在施工过程中，严格按照设计的要求将环保设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 验收过程简况

项目于2017年开工，2018年4月竣工，同时进行调试营运。满足建设项目竣工环境保护验收监测要求，贵州贵洪源生物科技有限公司自主开展本项目竣工环境保护验收工作。2018年10月20日，委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司完成项目环保竣工验收监测，并完成项目环保竣工验收监测报告的编制。

2019年1月10日，贵州贵洪源生物科技有限公司根据《年产10万吨生物有机肥生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工环境保护验收。参加会议的有项目设计单位及施工单位(贵州贵洪源生物科技有限公司)、环评单位(四川嘉盛裕环保工程有限公司)、验收监测单位(贵州省洪鑫环境检测服务有限公司)相关负责人及龚振江、曹环礼、刘国华3位特邀专家。验收组现场检查了项目环保设施的建设情况，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，形成验收组意见（验收意见及验收组人员名单详见项目竣工环境保护验收第二部分内容：验收意见）。

4、公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见及投诉。

二、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

按环评要求建立了环保组织机构及领导小组，明确岗位职责，由专人负责日常管理。

- 环境风险防范措施

项目目前尚未制定环境风险应急预案。